软件任务书 / 当前设计基线

# 高精度碳源监测卫星
星载密码模块软件任务书

TC 完整帧解密、自动密钥切换与受控恢复

唯一有效合同 普通 TC 固定使用 SM4-HCTR 且不携带 Tag；Recovery Root Prepare 固定使用 SM4-GCM 和 16 字节 Tag。本文不保留 AES/CTR、Previous/Grace、UTC 切换或旧安全域入口。

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v2.0 |
| 编制日期 | 2026-08-12 |
| 适用对象 | 星务软件设计、编码、集成、测试与总体评审人员 |
| 状态 | 当前实现与生产前验收基线 |
| 范围 | CCSDS TC 上行；AOS 完整帧合同尚未冻结 |

受控文档 · 旧版已归档，不得作为开发依据

# 1. 文档目的与适用范围

本文冻结星载密码模块的软件任务、星务调用关系、TC 线上格式、密钥与状态演进、NVM 持久化、运行自检及验收要求。模块随星务软件一体化编译和部署，不作为独立设备运行。

当前发布合同只覆盖 CCSDS TC 上行。AOS 密码处理能力可用于联调，但完整 AOS 帧边界、Security Trailer、帧长和 FECF 处理未冻结，不得在本文中推断。

安全边界 普通 HCTR 不提供密码学认证。FECF、重放窗口和明文格式校验均不能替代 MAC/Tag；本文只在既定无 Tag 约束下关闭可判定的非法输入。

# 2. 系统定位与职责边界

## 2.1 星务软件职责

以星务明密状态机作为调用门控；仅在密文状态初始化模块并提交完整 TC 帧。

提供确定性、同步、无副作用的遥控明文校验回调；规则来源为测控团队冻结的遥控包 ICD。

提供原子状态提交回调以及双槽 NVM 的物理擦写、读回验证和可信 generation 下限。

提供单调微秒时钟，仅供脱敏耗时计数，不参与 nonce、重放或密钥派生。

串行化同一 tcsec_context_t；成功后才把普通明文交给业务指令处理。

负责危险指令联锁、姿态/电源等运行条件判断、指令执行与结果反馈。

## 2.2 密码模块职责

接收完整 TC 帧，校验实际长度、主导头声明长度和 FECF，解析 SPI 与 IV。

执行 Current/Next/Recovery 安全关联选择、重放检查、普通 IV 最大前跳检查和密码处理。

从 Root 通过 SM4-CMAC Counter KDF 即时派生工作材料，不持久化工作密钥。

在明文校验和原子提交成功后才释放普通明文；Recovery 明文只在模块内部消费。

执行启动 KAT、运行上下文完整性检查、Balanced 单粒子翻转加固、状态清零与脱敏健康状态输出。

## 2.3 明确禁止

禁止逐帧传入或选择 Root、工作密钥、SPI、IV、算法、nonce prefix、Security Epoch 或关联 ID。

禁止保留仅 security_data 的旧入口、兼容解析器、AES/CTR 普通 TC、Previous/Grace 槽或 UTC 切换分支。

禁止 Recovery 承载普通指令、调试命令或通用密钥上传。

禁止 NVM 提交成功前释放明文，或在失败后回退到明文链路和弱 Profile。

# 3. 冻结的 TC 协议合同

## 3.1 线上帧格式

普通 TC: Primary Header(5) ¦ SPI(2) ¦ IV Counter(4) ¦ HCTR Ciphertext(N, N >= 16) ¦ FECF(2) 恢复 TC: Primary Header(5) ¦ Recovery SPI(2) ¦ IV Counter(4) ¦ GCM Ciphertext(41) ¦ Tag(16) ¦ FECF(2)

| 项目 | 普通 TC | Recovery TC |
| --- | --- | --- |
| 算法 | SM4-HCTR (0x0013) | SM4-GCM (0x0002) |
| 安全域 | SPI 2 B + IV 4 B | Recovery SPI 2 B + IV 4 B |
| Tag | 无 | 固定 16 B，位于 FECF 前 |
| 数据长度 | 明文/密文至少 16 B | Root Prepare 明文固定 41 B |
| FECF | 2 B，覆盖最终完整帧 | 2 B，覆盖最终完整帧 |
| 重放 | 64 位窗口，最大前跳 4096 | 独立 64 位窗口，不限制最大前跳 |

## 3.2 密码参数

HCTR tweak = nonce_prefix(6) ¦ SPI(2) ¦ IV(4) ¦ 0x00000000(4) Recovery GCM nonce = recovery_nonce_prefix(6) ¦ SPI(2) ¦ IV(4) Recovery GCM AAD = final Primary Header(5) ¦ SPI(2) ¦ IV(4) // 11 bytes

SPI 使用完整 16 位无符号范围 0x0000..0xFFFF。Next SPI 唯一规则为 (Current SPI + 1) mod 65536，因此 0xFFFF 的后继是 0x0000；Security Epoch 跨 SPI 回绕仍严格递增。

## 3.3 地面到星载完整帧闭环

测控向地面密码系统提交带正确帧长和 FECF 的完整 TC 明帧。

地面系统验明帧与 FECF，选择唯一 Current SA，原子分配 IV，执行 SM4-HCTR，插入安全域、重写帧长并重算 FECF。

测控链路原样传输完整 TC 密帧，不再次组帧或改写主导头。

星务将完整密帧交给 tcsec_receive；模块关闭式处理，成功后才返回普通明文。

# 4. 密钥、派生与自动切换

## 4.1 Root 与工作材料

| 材料 | 长度 | 用途 | 持久化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operational Root | 16 B | 派生普通 Current/Next HCTR 工作材料 | 是，受保护 NVM/TPM |
| Recovery Root | 16 B | 派生独立 Recovery GCM 密钥 | 是，受保护 NVM/TPM |
| HCTR 工作材料 | 32 B | SM4 key 16 B + universal-hash key 16 B | 否 |
| Recovery GCM key | 16 B | 认证并解密 Root Prepare | 否 |

K_TC = KDF-CMAC(OperationalRoot, label='TC-TRAFFIC', context=SpacecraftID ¦ Direction ¦ Suite ¦ SPI ¦ SecurityEpoch ¦ RootVersion) K_RECOVERY = KDF-CMAC(RecoveryRoot, label='TC-RECOVERY-GCM', context=SpacecraftID ¦ RecoverySuite ¦ RecoverySPI ¦ RecoveryRootVersion)

## 4.2 Current/Next 自动一致化

地面持久化唯一 Current 和唯一 Next，在计划时刻本地原子提升，不发送额外安全管理指令。

星载收到相邻 Next SPI 后，用预派生 Next 工作材料解密并调用与 Current 相同的生产明文校验。

模块原子提交新 epoch、SPI、root version 和 replay；成功后才释放明文并立即拒绝旧 SPI。

模块随后按唯一相邻规则派生新的 Next 工作材料。

## 4.3 Recovery 两阶段换根

Recovery 只接受 format_version=1 的固定 41 字节 Root Prepare：transaction_id、当前/新 Root Version、Next Security Epoch、Next SPI、普通套件和 16 字节新 Operational Root。所有字段必须与当前状态严格相邻且一致。

Recovery GCM 认证成功后，原子持久化 Pending Root 与独立 Recovery replay；不输出普通明文。

掉电重启时 tcsec_init 从 NVM 恢复 Pending 并重新派生 Next 工作材料。

首个合法 Next-SPI 普通帧完成 HCTR 解密、正式明文校验和原子提升后才激活新 Root并清除 Pending。

不使用固定确认帧、第二条激活指令、Previous/Grace 或 UTC。

# 5. 星务集成接口

## 5.1 固定公开接口

tcsec_status_t tcsec_init(tcsec_context_t *, const tcsec_config_t *, const tcsec_callbacks_t *); tcsec_status_t tcsec_reset(tcsec_context_t *, const tcsec_config_t *); tcsec_status_t tcsec_receive(tcsec_context_t *, const uint8_t *frame, size_t frame_length, uint8_t *plaintext, size_t plaintext_capacity, tcsec_result_t *); tcsec_status_t tcsec_get_runtime_status(const tcsec_context_t *, tcsec_runtime_status_t *); void tcsec_deinit(tcsec_context_t *); const char *tcsec_status_string(tcsec_status_t); // 仅诊断辅助

| 接口 | 调用时机 | 关键语义 |
| --- | --- | --- |
| tcsec_init | 进入密文状态或冷启动恢复 | 复制 callbacks，校验 Profile/NVM，运行选中后端 KAT，派生工作材料 |
| tcsec_reset | 受控装载完整新 NVM 快照 | 事务性替换配置并保留 callbacks；失败时旧 context 继续可用；不写 NVM |
| tcsec_receive | 密文状态下逐帧串行调用 | 唯一完整帧入口；失败不提交、不释放 |
| tcsec_get_runtime_status | Housekeeping/诊断 | 只读、脱敏，不返回 Root、工作密钥、prefix 或 replay bitmap |
| tcsec_deinit | 退出密文状态、隔离或结束 | 幂等清零 Root、工作材料、replay、callbacks 与绑定 |

## 5.2 运行时依赖回调

| 回调 | 必选职责 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| validate_plaintext | 按冻结 TC/Space Packet/指令规则返回通过或拒绝 | 不得执行、排队、保存明文或修改状态 |
| commit_state | 原子持久化 replay、epoch promotion 或 Root Prepare | 不得先返回成功再异步补写 |
| monotonic_time_us | 提供单调微秒时钟用于耗时和异常计数 | 不得参与 nonce、KDF、replay 或切换 |

模块没有可变全局状态。不同 tcsec_context_t 可并发或嵌套使用；同一 context 必须由星务串行化，且回调不得重入同一 context。

# 6. 普通 TC 明文校验合同

明文校验实现属于星务软件，规则来源属于测控团队。该回调不可省略，但不构成密码学认证。当前一个普通 TC 帧数据域必须恰好承载一个完整、未分段的 TC Space Packet。

| 层级 | 必选检查 |
| --- | --- |
| TC 主导头 | Version=00、Bypass=1、Control=0、Reserved=00、SCID 匹配、VCID 白名单、声明帧长精确 |
| Space Packet | PVN=000、Type=1、SHF 固定、APID 白名单、Sequence Flags=11、Packet Data Length 精确 |
| 指令体 | VCID→APID→指令码唯一映射；精确长度、版本、枚举、范围、跨字段、保留位、填充和包内校验和 |
| 解析闭合 | 拒绝分段、拼包、尾随、隐式填充、未知字段跳过、旧版本转换和失败后格式重试 |

业务边界 指令危险性、审批、姿态/电源条件、互斥动作和实际执行属于星务业务层，不进入密码模块或明文格式回调。

# 7. NVM、掉电一致性与 SEU 加固

## 7.1 双槽 NVM

NVM 使用 TCS2 v2 固定 175 字节、大小端稳定的双槽镜像。每槽包含 generation、Mission Profile SHA-256 摘要、完整配置、CRC32C 及反码。启动选择最新有效槽；半写或单槽损坏时回退到旧槽并生成下一 generation 的修复镜像。

BSP 负责物理擦写、原子写、读回验证和可信 generation 下限；CRC 只检测意外损坏，不提供认证。

相同 generation 的两个槽必须字节一致；generation 歧义或低于可信下限时关闭式拒绝。

普通 replay、Next promotion 和 Root Prepare 均在状态持久化成功后才更新内存并释放明文。

## 7.2 固定 Balanced 加固

运行 context 使用 CRC32C 与反码保护，每个公开入口和回调返回后检查。

每次流量密钥派生执行两次并比较；replay 判断和 next-state 计算执行两次并逐字段比较。

Recovery GCM 认证/解密执行两次并比较；普通明文跨持久化回调使用 CRC32C 保护。

该配置不可在运行时或特性宏中降级。ECC/EDAC、内存擦洗、MPU、watchdog、程序镜像校验与物理 NVM 冗余属于平台/BSP。

# 8. 启动自检、性能与健康状态

tcsec_init 在装载任务 Root 前，通过实际选中的 SM4 后端执行 SM4 block、CMAC-KDF、HCTR 和带认证 GCM 的 KAT。失败进入 SELF_TEST_LOCKED，receive 和 reset 均不得绕过。

| 状态字段 | 用途 |
| --- | --- |
| self_test / crypto_backend | 确认 KAT 与软件或 ARMv7 NEON 后端 |
| profile_digest | 星地 Mission Security Profile 绑定与核对 |
| Current/Next/Recovery SPI | 关联状态一致性 |
| security_epoch / root_version / pending | 切换与 Recovery 状态 |
| receive_count / last/max_receive_us | 运行负载与耗时 |
| cycle_limit_exceeded_count | 120 ms 整周期上限超限计数 |
| clock_anomaly_count | 单调时钟倒退或异常计数 |

状态接口不得返回 Root、派生工作密钥、nonce prefix、replay bitmap 或完整敏感明文。真实板卡 WCET 需单独分配密码模块预算；120 ms 是星务整周期上限，不应被解释为密码模块可独占预算。

# 9. 失败语义与星务处置

| 失败类别 | 代表状态 | 统一处置 |
| --- | --- | --- |
| 帧与 FECF | FRAME_LENGTH_INVALID / FECF_INVALID | 丢弃；不调用明文校验或提交 |
| 关联与重放 | ASSOCIATION_NOT_FOUND / REPLAY_REJECTED / IV_FORWARD_JUMP_REJECTED | 丢弃；不得试旧 SPI 或放宽窗口 |
| 明文规则 | PLAINTEXT_REJECTED | 清零暂存明文；不提交；不得记为认证成功 |
| Recovery | AUTHENTICATION_FAILED / ROOT_PREPARE_REJECTED | 丢弃并脱敏计数；不进入普通分发 |
| 持久化 | PERSISTENCE_FAILED | 不改变内存状态；同帧在故障解除后可安全重试 |
| 完整性/自检 | STATE_INTEGRITY_FAILED / SELF_TEST_FAILED | 隔离上下文或锁定；不得降级 |

不变式 任一失败均必须满足：输出明文长度为 0、临时明文清零、replay/epoch/Pending 不推进、日志不泄露密钥或完整敏感指令。

# 10. 测试与发布门禁

## 10.1 必选端到端场景

完整明帧经地面 API 保护、完整密帧传输、编译后的星载 C 模块解密，明文逐字节一致。

相邻 Next SPI 自动提升；旧 SPI 随即拒绝；0xFFFF→0x0000 回绕仍保持 epoch 单调。

Recovery GCM Root Prepare、重启恢复 Pending、首个 Next 普通帧激活新 Root。

FECF、长度、未知 SPI、重放、前跳 4097、输出不足、明文拒绝和 NVM 失败均不提交、不释放。

HCTR 密文篡改并重算 FECF 必须由正式遥控包规则拒绝，但不得宣称获得密码学完整性。

Recovery 主导头、SPI、IV、密文、Tag 和事务字段逐项单点篡改。

## 10.2 自动发布门禁

全量 Go、星载 C 和前端测试/构建通过。

星载 C 行覆盖率不低于 95%，地面 TC Go 语句覆盖率不低于 95%。

ARMv7 hard-float/NEON 交叉编译与 QEMU 完整 TC/Recovery 测试通过。

128 组 HCTR 与 128 组 KDF 的 Go→x86 C→ARMv7 NEON 三路差分通过。

生成 release-evidence.json；真实板卡 WCET、物理 NVM 掉电、EDAC/MPU/watchdog 和侧信道另行验收。

# 11. 冻结项与外部待办

| 项目 | 当前状态 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| TC 线上格式与算法 | 已冻结 | 任何变更必须修订本文、星地实现与共享向量 |
| 星务明文规则表 | 外部输入待任务冻结 | 测控交付 SCID、VCID、APID、指令码、字段约束及逐字段反例 |
| 目标 NVM BSP | 接口已冻结、硬件待验收 | 完成擦写/读回/掉电/耐久与 generation floor 验证 |
| 真实板卡性能 | 待验收 | 冻结密码模块预算并提供 WCET/长稳数据 |
| AOS 完整帧合同 | TODO | 冻结完整帧边界、Security Trailer、FECF、状态承载位置后另行发布 |

# 附录 A. 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Mission Security Profile | 星地 TC 初始配置的唯一受控源，并以 SHA-256 摘要绑定地面和星载状态 |
| Current / Next | 普通 TC 当前和唯一相邻下一安全关联 |
| Pending Root | 经 Recovery GCM 认证并持久化、等待首个 Next 普通帧激活的 Operational Root |
| Recovery | 与普通流量隔离、只接受固定 Root Prepare 的低频认证通道 |
| HCTR | 宽块可调加密模式，缓解 CTR 可控逐位翻转，但不提供认证 |
| Replay Window | 持久化的 64 位接收窗口，用于拒绝重复或过旧 IV |