高精度碳源监测卫星星载密码模块软件任务书

模块功能、星务调用关系与任务处理要求

面向星务软件集成、任务调度、联调测试与验收

| 文档属性 | 内容 | 文档属性 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | v1.3.20260810 | 状态 | 软件任务书（当前任务基线） |
| 编制日期 | 2026-08-10 | 功能实现 | 星务明密状态门控 + TC 解密 + 自动切换 + Recovery 应急恢复 |

任务定位  星载密码模块是星务软件内部按需唤起的 TC 安全处理模块。星务明密状态机是唯一调用门控：明文状态下模块保持静默，密文状态下星务才初始化模块并把完整 TC 帧交由其处理。模块负责普通遥控解密、工作密钥自动切换和应急根密钥恢复；星务负责状态机、任务调度、明文业务校验、原子 NVM 适配以及成功明文的后续分发。

1. 软件任务与适用范围

本文规定星载密码模块应完成的软件任务，模块随星务软件一体化编译和部署，不作为独立设备运行。其任务范围包括密文接收状态下的上行遥控解密、工作密钥自动切换和应急恢复。

本文的主要使用者为星务软件设计、编码、集成和测试人员。星务软件只需根据自身明密状态调用固定接口，不负责选择逐帧密码参数，也不接触运行时工作密钥；密码模块不解释业务指令，不决定明密状态，不直接执行或转发遥控指令。

1.1 模块承担的软件任务

- 遥控密文解密：在星务处于密文接收状态时接收完整遥控帧，完成帧检查、重放控制和解密；仅在全部处理成功后向星务返回普通遥控明文。

- 密钥管理任务：在正常遥控业务中自动完成旧/新工作密钥切换；在常规密钥无法继续使用时，通过独立应急通道准备新的运行根密钥。

1.2 星务软件如何使用本模块

星务软件不需要理解密钥派生、重放窗口或密码算法的内部过程，只需要遵守明密状态门控并使用固定接口：进入密文接收状态时初始化模块；密文状态下逐帧提交完整 TC 帧；收到成功结果后分发普通遥控明文；退出密文状态时清除模块。密钥切换和应急恢复仍通过同一个帧接收接口完成，星务不增加密码管理指令解释逻辑。

1.2.1 初始化模块和结束

当星务启动、明密状态机切换为“密文”时，调用tcsec_init启动并初始化本模块。

当星务停止、明密状态机切换为“明文”时，调用tcsec_deinit清除并结束本模块

1.2.2 日常遥控解密任务

当星务明密状态机为“密文”时，遥控接收任务应把收到的完整遥控帧原样交给tcsec_receive。模块完成帧检查、密钥选择、重放判断和解密后返回处理结果；星务不得预先截取安全域，也不得根据安全参数索引自行选择密钥。只有解密和明文校验和全部成功，tcsec_receive才返回普通遥控明文；星务收到“成功”结果后再交给指令分发任务。其他所有返回结果均表示本帧不得使用，星务应丢弃帧并按类别记录脱敏故障。

1.2.3 工作密钥自动切换任务

密钥切换由密码模块在处理普通遥控帧时自动完成。星务不上传工作密钥、不发送独立切换命令，也不调用单独的切换接口；星务仍按普通流程把完整遥控帧交给 tcsec_receive。

当地面开始发送使用新密钥加密的遥控帧时，模块识别相邻的下一安全状态并尝试处理。第一帧通过解密和明文校验后，并以“成功并切换”结果通知星务。星务把本帧明文按普通成功帧分发，同时记录一次切换事件即可。

若新密钥加密的遥控帧丢失或处理失败，星务无需执行补偿操作，后续新密钥加密的遥控帧仍按相同接口再次提交。

1.2.4 应急恢复任务

应急通道用于常规工作密钥失步或运行根密钥需要更换的低频场景。该功能只在星务处于密文接收状态且模块已成功初始化时可用。星务收到应急完整遥控帧后仍调用tcsec_receive，不解析其中的密钥恢复载荷，也不把处理结果送入普通指令分发任务。

第一阶段，模块认证应急遥控帧成功，返回“恢复准备完成”，不输出普通明文。第二阶段，星务继续按普通密文遥控流程提交帧；首个使用新运行根密钥生成的合法遥控帧由模块自动激活运行根密钥，并返回“成功并切换”。

星务对应急通道的职责仅限于提交完整帧和记录受控维护事件。应急帧认证失败、格式不符或保存失败时，星务丢弃本帧并上报告警；不得把应急通道当作普通遥控、调试或任意密钥上传通道。

对星务软件而言，三项任务只有一种业务入口：密文状态下调用tcsec_receive 提交完整帧。模块通过不同返回结果区分“普通成功”“成功并切换”和“恢复准备完成”；星务按返回结果决定分发明文、记录事件或丢弃告警。

2. 星务软件与密码模块职责

2.1 星务明密状态机调用门控

星务明密状态机是是否调用密码模块的唯一依据。密码模块不得根据帧内容推断当前处于明文或密文状态，也不得自行触发明转密或密转明。具体调用要求如下。

| 星务状态 | 星务软件使用方式 | 密码模块行为 | 强制约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明文 | 不调用 tcsec_init 或 tcsec_receive；完整遥控帧走星务原有明文处理路径。 | 保持静默：不检查帧、不派生工作密钥、不更新重放状态。 | 不得因识别到安全参数索引或密文特征而自行唤起。 |
| 明文→密文 | 停止明文分发，调用 tcsec_init；初始化成功后才允许密文帧进入。 | 校验配置、恢复安全状态并派生运行时密钥，成功后进入可接收状态。 | 初始化失败时拒绝密文帧，不得自动退回明文通道。 |
| 密文 | 每收到一个完整遥控帧，串行调用 tcsec_receive；仅处理成功返回的普通明文。 | 执行完整帧检查、解密/认证、重放控制、必要的状态提交及密钥切换。 | 星务不得绕过模块直接分发密文帧数据域。 |
| 密文→明文 | 停止提交密文帧，调用 tcsec_deinit清除运行上下文，再切换到星务明文处理路径。 | 清零运行时密钥、中间明文和临时状态，随后保持静默。 | 模块不得自行降级；状态转换必须由星务受控状态机发起。 |

2.2 明确禁止的调用方式

- 禁止在明文状态调用 tcsec_receive，或把普通明文帧交给密码模块探测。

- 禁止在密文状态因解密失败而绕过模块、自动转入明文处理或尝试弱算法和旧格式。

3. 星务软件调用规范

调用原则星务先依据明密状态机选择处理路径。明文态由星务原有明文任务处理，密码模块不参与；密文态由星务把完整遥控帧交给密码模块。模块处理成功并返回普通明文后，星务才允许进入后续指令分发。

3.1 模块生命周期与固定接口

星务只使用 tcsec_init、tcsec_receive、tcsec_deinit。tcsec_init 仅在启动恢复为密文态或从明文态进入密文态时调用；tcsec_receive 仅在密文态逐帧调用；tcsec_deinit 在退出密文态或任务复位时调用。回调实现属于星务适配层，模块负责保证调用顺序和失败语义。

| 交互类型 | 触发场景 | 通用约束 |
| --- | --- | --- |
| tcsec_init | 星务启动时恢复为密文态，或明文态切换为密文态 | 初始化成功后才能接收密文帧；失败时密文路径保持不可用，禁止回退明文。 |
| tcsec_receive | 星务处于密文态并收到一个完整 TC 帧 | 任何失败不释放明文、不推进状态；同一上下文必须串行调用。 |
| tcsec_deinit | 密文转明文、任务复位、退出或隔离 | 明文态不得继续调用 tcsec_receive。 |

4. 星务软件任务流程

4.1 启动、明密状态恢复与模块唤起

星务启动后先恢复明密状态机。若恢复为明文态，不初始化密码模块，直接保持模块静默。

若恢复为密文态，或后续发生明文转密文，星务停止明文分发。

星务调用 tcsec_init建立运行上下文。

初始化成功后，星务才允许密文遥控帧进入 tcsec_receive。初始化失败时保持密文路径不可用并上报告警，不得把密文帧转交明文任务处理。

4.2 密文态普通遥控帧解密

- 星务明密状态机确认当前为密文态；若为明文态，本流程不执行，模块保持静默。

遥控接收任务完成整帧缓冲后调用 tcsec_receive，输入完整遥控帧和明文输出缓冲区。

模块完成完整帧/FECF、安全关联、重放、解密和校验。

返回普通成功时，星务按返回长度把明文交给指令分发任务；返回“成功”时，记录一次解密事件，返回“成功并切换”时，同时记录一次密钥切换事件。

其他结果均不包含可用明文，星务丢弃本帧，按状态类别计数或告警，不得改走明文路径重试。

4.3 密文态工作密钥自动切换

- 星务无需判断切换时机，仍按普通密文帧调用 tcsec_receive。

模块识别合法新密钥加密的遥控帧并完成解密和明文校验。

提交成功后模块切换新旧密钥，并返回“成功并切换”；星务正常分发本帧明文并记录事件。

切换失败时模块保持原状态；星务不修改密码状态，后续帧继续调用同一接口。

对星务调用方，密钥切换不是一条独立管理指令，也不需要确认帧。星务只处理“成功并切换”结果，不参与工作密钥派生；SPI 在 0xFFFE后回绕到 0x0001，Security Epoch（抗重放参数）仍由模块严格递增。

4.4 密文态应急恢复

- 星务确认当前为密文态且模块已初始化，将完整应急遥控帧交给tcsec_receive；明文态不唤起模块处理应急遥控帧。

- 模块识别应急遥控帧参数，完成完整帧/FECF、独立重放状态和完整性认证；星务不解析 应急密文载荷。

- 认证成功后，模块按固定格式解析数据域（应急运行根密钥）；任何格式、版本、相邻关系或套件不符合均返回拒绝，星务丢弃并告警。

- 模块向星务返回“恢复准备完成”，且不返回普通明文；星务只记录受控维护事件。

- 星务继续按普通密文遥控流程提交后续帧。首个使用新密钥生成的合法遥控帧由模块完成根密钥激活并返回“成功并切换”，星务随后按普通成功帧处理。

5. 接口数据与配置约束

5.1 tcsec_receive 输入帧格式

普通 TC：Primary Header(5) | SPI(2) | IV Counter(4) | CTR Ciphertext(N) | FECF(2)
Recovery：Primary Header(5) | Recovery SPI(2) | IV Counter(4) | GCM Ciphertext(41/57) | Tag(16) | FECF(2)

星务调用要求：tcsec_receive 的输入始终是完整遥控帧。仅当返回普通成功或成功并切换时，星务才可使用输出明文。

| 参数 | 普通 TC | Recovery TC |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 普通遥控业务数据 | 仅 Root Prepare |
| 套件 | AES-256-CTR 或 SM4-CTR；任务配置固定 | AES-256-GCM 或 SM4-GCM；任务配置固定 |
| SPI/IV | SPI 0x0000..0xFFFF；Next=(Current+1) mod 65536；IV Counter 4 B | 独立 Recovery SPI 0x0000..0xFFFF；IV Counter 4 B |
| Tag | 无 | 固定 16 B |
| 重放 | 64 位窗口；最大前跳 4096 | 独立 replay；仍拒绝重复和过旧 IV |
| 最大完整帧 | 1024 B | 1024 B |
| 明文释放 | 星务明文校验回调与 state_commit 成功后释放 | 永不进入普通明文分发路径 |

5.2 星务提供的持久化状态

| 状态组 | 最小内容 | 保密/完整性要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通 Current | root version、suite、SPI、epoch、nonce prefix 与 replay。 | 启动时恢复 RAM 上下文；每次成功处理前必须同步原子提交，禁止状态回退。 |
| Next/Pending | pending root/suite/version/transaction_id；可重新派生 Next key。 | present=0 时其余 pending 字段必须全零。 |
| Recovery | 独立 Recovery Root/version/SPI/nonce prefix/replay。 | 与 Operational Root 隔离，不用于普通流量。 |
| 工作密钥 | Current/Next/Recovery 三个运行时槽。 | 不持久化；受控内存；tcsec_deinit、初始化失败或致命故障时清零。 |

6. 模块返回结果与星务处置

| 状态类别 | 通用语义 | 星务处置 |
| --- | --- | --- |
| 成功 | 安全处理及必要持久化均成功 | 接收并分发普通明文；记录脱敏统计。 |
| 成功并切换 | 处理成功且发生安全关联切换 | 按成功明文处理；上报一次安全关联切换事件。 |
| 恢复准备完成 | Root Prepare 已完成或目标状态已存在 | 不期待普通明文；记录受控维护事件。 |
| 调用条件或配置错误 | 参数、配置、完整帧长度/格式、安全数据或固定 Profile 不符合合同 | 拒绝并按稳定状态码处置；不得改用旧格式或弱 Profile。 |
| 完整帧或 FECF 失败 | tcsec_receive 内部完整帧检查未通过 | 丢弃帧，不调用明文校验或 state_commit，不推进密码状态。 |
| 安全关联或重放拒绝 | 安全关联不存在、检测到重放或 IV 前跳超限 | 丢弃，不尝试旧 SPI 或宽松窗口；达到阈值后告警。 |
| Recovery 认证或明文校验拒绝 | Recovery GCM Tag 失败，或普通 CTR 明文被星务规则拒绝 | 丢弃并脱敏计数；两者必须分别统计，不得混称密码学认证失败。 |
| 资源或持久化失败 | 运行资源不足或持久化保证未建立 | 不释放明文；资源问题进入故障处置，持久化失败保持状态不变。 |

统一失败语义  除明确成功外，任何失败路径都不得释放或残留本次明文，replay/epoch/Pending 不得推进。

7. 星务调度、时序与资源约束

密文态下，星务总周期参考为 120 ms；应为“完整帧检查 + 密钥派生/解密或认证 + 明文校验回调 + 原子提交”分配预算，发布前以目标板 p99 与最大值验收。明文态模块不参与周期调度。

密码模块状态上下文由星务托管。密文态下若多任务共享同一上下文，星务必须串行调用 tcsec_receive；不得让两个帧并发修改同一 replay/epoch 状态。

明文交付方式由详细设计确定；资源不足时必须整体失败，不得截断、部分交付或在失败路径残留明文。

NVM 提交可能影响实时性，应采用任务级原子写适配，不在中断上下文执行长时持久化。具体调度模型在上板 ICD 中冻结。

计数器耗尽前必须由任务运维流程准备新安全关联；耗尽后关闭式拒绝，不允许回绕。

星务应从 RAM 镜像提供脱敏的 NVM 读/写/擦除计数、寿命阈值和失败状态；监控本身不得触发额外 NVM 轮询或写入。