系统接口与职责边界说明（当前设计基线）

星务软件内置星载密码系统功能与交互说明

面向方案评审、星务集成、软件联调与测试验收的统一基线

| 文档属性 | 内容 | 文档属性 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | v0.8 | 状态 | 当前设计基线 |
| 编制日期 | 2026-08-10 | 功能实现 | 星务内置完整 TC 帧密码模块（固定接口 + 两个回调） |

核心边界  星载密码系统是星务软件内部的 TC 安全模块，由星务统一调度并提供明文校验规则与原子 NVM 适配；模块接收完整 TC 帧，负责帧长度/FECF、安全关联、Root 与工作密钥、SPI、IV、重放窗口、CTR/GCM 处理和切换策略。任一检查、回调或持久化失败时，不释放明文、不推进状态、不回退为弱算法或明文链路。

1. 文档目的与范围

本文定义星务软件内置星载密码系统的功能边界、固定 C 接口、回调责任和典型交互流程。模块随星务一体化编译、部署和调度，不作为独立分系统或外部设备。范围仅限 TC 上行完整帧安全接收、Current/Next 自动切换和 Recovery Root Prepare，不包含下行数据保护。

本文不规定测控物理层、电气接口或具体遥控业务格式。业务明文规则由星务/测控专业提供；Root、SPI、算法、nonce prefix、窗口等安全参数只在受控初始化配置中确定，不允许逐帧选择或运行时猜测。

1.1 适用范围

星务 TC 接收任务负责接收和缓冲完整 TC 帧，并调用密码模块；密码模块完成帧长度/FECF、安全关联、重放、解密或认证以及明文延迟释放。

Current/Next 安全关联自动切换，以及独立 Recovery GCM 通道的 Operational Root Prepare。

2. 系统定位与职责边界

图 1  星务帧校验任务与内置密码模块职责边界

2.1 责任分配

| 责任域 | 星务内置密码模块 | 星务软件总体 |
| --- | --- | --- |
| 密钥与安全关联 | 持有/派生 Current、Next、Recovery 工作密钥；解析 SPI；控制 epoch 与 replay。 | 负责模块生命周期、任务调度和受保护配置装载通道；其他业务组件不接触 Root/工作密钥，也不选择安全参数。 |
| TC 帧处理 | 接收完整 TC 帧；校验长度、帧格式和 FECF；完成 SPI/安全关联、重放、前跳、CTR 解密或 Recovery GCM 认证，并延迟释放明文。 | TC 接收任务负责缓冲完整帧并调用 tcsec_receive；提供明文校验规则与实现；指令处理任务只分发成功返回的普通明文。 |
| 持久化 | 形成严格类型的状态提交请求；仅在 state_commit 已建立持久化保证后更新内存状态并允许明文释放。 | 提供同步原子 NVM 适配并管理介质耐久、掉电一致性和状态恢复；不得在成功返回后异步补写。 |
| Recovery | 认证并解析 Root Prepare；写 Pending Root；首个合法 Next 帧激活。 | 受控维护流程只接收处理结果；Recovery 明文不进入普通指令分发路径。 |
| 故障与告警 | 形成稳定结果类别、脱敏计数与健康状态，不泄露密钥或完整敏感明文。 | 统一执行告警、任务隔离和安全模式策略，并负责模块复位/清零调用。 |

2.2 明确禁止的边界穿透

禁止逐帧调用动态携带或选择 Root、工作密钥、SPI、IV、nonce prefix、算法模式或安全关联状态。

禁止星务根据错误码自行改用弱算法、ECB、静态明文链路或旧格式重试。

禁止密码模块在持久化失败后先释放明文、后补写 replay/epoch 状态。

禁止 Recovery 通道承载任意普通指令、调试命令或通用密钥上传。

禁止保留 Previous/Grace 密钥槽、旧 SPI 兼容解析器或 UTC 依赖的自动回退。

3. 功能组成

| 编号 | 功能 | 说明 | 基线状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 安全初始化 | 从受保护配置/NVM 恢复 Root 版本、Current SPI/epoch、replay 与 Pending 状态；配置不一致则初始化失败。 | 已实现 |
| F-02 | 完整 TC 帧处理 | 校验完整帧长度/格式/FECF，解析 SPI/IV，完成安全关联、重放、前跳、CTR 解密或 Recovery GCM 认证。 | 已实现 |
| F-03 | 明文延迟释放 | 普通明文在星务校验回调与原子状态提交均成功前不向调用方返回。 | 已实现 |
| F-04 | 重放与前跳防护 | 普通 TC 使用 64 位滑动窗口，单次最大前跳 4096；掉电后状态继续有效。 | 已实现 |
| F-05 | Current/Next 自动提升 | 首个合法 Next-SPI 普通帧触发原子提升，旧 SPI 立即失效。 | 已实现 |
| F-06 | Recovery Root Prepare | 独立 GCM 通道认证强类型事务，持久化 Pending Root，不进入普通明文分发路径。 | 已实现 |
| F-07 | 原子 NVM 提交 | 普通 replay、epoch 提升和 Root Prepare 使用严格类型化同步事务；每次成功必须已具备掉电恢复保证。 | 接口已实现；目标 NVM 适配待上板 |
| F-08 | 密钥派生与清零 | 由 Operational/Recovery Root 通过 CMAC Counter KDF 派生工作密钥；复位/退出时清零上下文。 | 已实现 |
| F-09 | 状态与故障信息 | 形成稳定结果类别及 SPI/epoch/suite/长度等非敏感信息；不泄露密钥和完整敏感明文。 | 已实现 |
| F-10 | 自检与健康监测 | 启动自检、已知答案测试、NVM 一致性、计数器耗尽预警与性能监测。 | 待集成 |
| F-11 | 安全审计计数 | 记录成功/拒绝分类计数、最近状态和时延分位，不记录密钥或完整明文。 | 待集成 |

4. 星务软件内部集成机制

集成原则  星务 TC 接收任务把完整 TC 帧交给密码模块。密码模块统一校验帧长度、帧格式和 FECF，再解析 SPI/IV 并执行 replay、前跳、CTR 解密或 Recovery GCM 认证。普通 CTR 明文通过星务提供的同步校验回调后，只有原子状态提交成功才向调用方返回。

4.1 通用调用与回调机制

当前公开接口固定为 tcsec_init、tcsec_receive、tcsec_clear 和诊断辅助 tcsec_status_string。初始化必须提供 tcsec_plaintext_validator_fn 与 tcsec_state_commit_fn，并传入中性的 user_context。回调实现属于星务适配层；密码模块只控制调用时序和失败语义。

| 交互类型 | 触发场景 | 责任边界 | 通用约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| tcsec_init | 启动或复位恢复 | 输入 tcsec_config_t、plaintext validator、state commit 与 user_context；模块校验配置并派生 Current/Next/Recovery 工作密钥。 | 两个回调均必选；配置不一致整体失败并清零上下文。 |
| tcsec_receive | 收到一个完整 TC 帧 | 模块完成完整帧检查和密码处理；普通成功返回明文与 tcsec_result_t，Root Prepare 不返回普通明文。 | 任何失败不释放明文、不推进状态；同一上下文必须串行调用。 |
| tcsec_clear / status helper | 复位、退出、隔离或诊断 | clear 幂等清零敏感上下文；status_string 仅把稳定状态码转换为诊断字符串。 | 诊断不得输出 Root、工作密钥、完整明文或 replay bitmap。 |

4.2 业务明文校验回调

普通 TC 使用 CTR 且没有 Tag，只提供保密性，不提供密码学完整性。明文校验规则与实现完全属于星务软件，密码模块仅通过 tcsec_plaintext_validator_fn 同步取得通过/拒绝结果。该回调在当前无 Tag Profile 下不可省略，但不能被表述为密码学认证。

| 回调属性 | 通用约束 |
| --- | --- |
| 适用对象 | tcsec_plaintext_validator_fn；声明和调用点属于密码模块，规则与实现属于星务软件。 |
| 判定语义 | 输入 Primary Header 与完整解密数据，只表达通过或拒绝，不执行、不排队业务指令。 |
| 确定性 | 相同输入必须得到相同结果；禁止依赖可回退的宽松解析或未冻结兼容分支。 |
| 副作用 | 不得修改 replay/epoch，不得访问或记录密钥，不得保留明文副本。 |
| 失败语义 | 拒绝时不提交状态、不返回明文。该校验不等同于 Tag/MAC。 |

4.3 原子 NVM 提交回调

| 持久化场景 | 原子性要求 | 幂等要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通防重放状态更新 | 当前安全关联的防重放状态必须整体持久化，并保证掉电恢复后不回退。 | 一致的重复事务可识别并安全确认。 |
| 安全关联提升 | 新旧安全关联切换、相关状态清理和后续准备必须作为一个事务完成。 | 不得出现一半提升、一半旧状态。 |
| Recovery Root Prepare | Pending Root、Recovery 防重放状态与事务一致性信息必须原子持久化。 | 同一事务的一致重试可识别；冲突重试必须拒绝。 |

原子状态提交回调不得执行或排队普通明文。回调报告持久化失败时，密码模块必须清零本次明文并保持内存状态不变。

4.4 NVM 读写次数与寿命控制

当前实现对每个接受的普通帧提交 replay 状态，对 Next 提升和 Root Prepare 提交完整事务。NVM 寿命优化不得改变“提交成功先于明文释放”的顺序。

读控制：星务启动或受控恢复时读取完整安全状态一次并建立 RAM 上下文；正常逐帧处理和健康查询不轮询 NVM。

关键写：普通 replay、安全关联提升、Root Prepare 与配置版本变化必须通过同步原子提交建立持久化保证。

当前合同不实现异步批量提交或隐式高水位预留；state_commit 返回成功前，相应状态必须已具备掉电后可恢复的持久化保证。

介质选择：若逐帧 replay 提交超过 EEPROM/Flash 耐久预算，应采用 FRAM/MRAM、A/B 日志或等效高耐久原子存储适配，不得通过跳过提交降低写次数。

介质保护：NVM 适配应使用 A/B 槽或追加日志、generation、CRC/认证校验和 wear leveling，并统计读次数、写次数、擦除次数、剩余寿命和持久化失败。

安全底线：不得返回“提交成功”后再异步补写；NVM 状态不确定时必须关闭式拒绝。

5. 典型交互流程

5.1 启动与恢复

星务从受保护配置区与 NVM 读取普通通道、Recovery 通道和 Pending 状态，形成 tcsec_config_t。

星务提供 plaintext validator、state commit 和 user_context，调用 tcsec_init。

密码模块校验 Root 长度、suite、SPI 互斥关系、NextSPI=(CurrentSPI+1) mod 65536、epoch 相邻关系、replay 编码及 Pending 字段一致性。

初始化成功后进入可接收状态；失败时保持未初始化并清零敏感缓存，由星务上报告警，禁止释放 TC 明文。

5.2 普通 TC 接收

图 2  星务帧校验、密码处理、持久化与明文释放顺序

5.3 Next 自动切换

图 3  Current/Next 与 Pending Root 状态演进

Next 提升不依赖确认帧或第二条激活命令。首个通过 CTR 解密、星务明文校验和原子提交的 Next-SPI 帧触发提升；旧 SPI 随即拒绝。SPI 在 0xFFFF 后回绕到 0x0000，Security Epoch 仍严格递增。

5.4 Recovery Root Prepare

星务 TC 接收任务将完整 Recovery TC 帧交给 tcsec_receive。

密码模块校验完整帧长度与 FECF、Recovery SPI/profile 和 replay，并使用独立 Recovery Root 派生密钥验证 GCM Tag；AAD 固定为 6 字节 SPI|IV，主导头不参与认证。

模块严格解析固定版本 Root Prepare；未知版本、额外尾随字节、非相邻 SPI/epoch、Root 长度或套件不匹配均关闭式拒绝。

模块通过 state_commit 原子保存 Pending Root 与 Recovery replay；成功后形成 Root 已准备状态，不进入普通明文分发路径。

首个使用新 Root 派生的合法 Next-SPI 普通帧触发安全关联提升，完成 Root 激活并清除 Pending。

6. 协议与数据约束

6.1 普通与 Recovery TC 线格式

普通 TC：Primary Header(5) | SPI(2) | IV Counter(4) | CTR Ciphertext(N) | FECF(2)
Recovery：Primary Header(5) | Recovery SPI(2) | IV Counter(4) | GCM Ciphertext(41/57) | Tag(16) | FECF(2)

责任边界：tcsec_receive 接收上述完整 TC 帧，并负责长度、帧格式、FECF、安全数据解析和密码处理。Primary Header 会提供给明文校验回调，但不属于 Recovery GCM 的 AAD。星务调用方不再预先提取 security_data；仅在返回成功时分发普通明文。

| 参数 | 普通 TC | Recovery TC |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 普通遥控业务数据 | 仅 Root Prepare |
| 套件 | AES-256-CTR 或 SM4-CTR；任务配置固定 | AES-256-GCM 或 SM4-GCM；任务配置固定 |
| SPI/IV | SPI 0x0000..0xFFFF；Next=(Current+1) mod 65536；IV Counter 4 B | 独立 Recovery SPI 0x0000..0xFFFF；IV Counter 4 B |
| Tag | 无 | 固定 16 B |
| 重放 | 64 位窗口；最大前跳 4096 | 独立 replay；仍拒绝重复和过旧 IV |
| 最大完整帧 | 1024 B | 1024 B |
| 明文释放 | 星务明文校验回调与 state_commit 成功后释放 | 永不进入普通明文分发路径 |

6.2 持久化状态

| 状态组 | 最小内容 | 保密/完整性要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通 Current | root version、suite、SPI、epoch、nonce prefix 与 replay。 | 启动时恢复 RAM 上下文；每次成功处理前必须同步原子提交，禁止状态回退。 |
| Next/Pending | pending root/suite/version/transaction_id；可重新派生 Next key。 | present=0 时其余 pending 字段必须全零。 |
| Recovery | 独立 Recovery Root/version/SPI/nonce prefix/replay。 | 与 Operational Root 隔离，不用于普通流量。 |
| 工作密钥 | Current/Next/Recovery 三个运行时槽。 | 不持久化；受控内存；tcsec_clear、初始化失败或致命故障时清零。 |

7. 状态码与星务处置

| 状态类别 | 通用语义 | 星务处置 |
| --- | --- | --- |
| 成功 | 安全处理及必要持久化均成功 | 接收并分发普通明文；记录脱敏统计。 |
| 成功并切换 | 处理成功且发生安全关联切换 | 按成功明文处理；上报一次安全关联切换事件。 |
| 恢复准备完成 | Root Prepare 已完成或目标状态已存在 | 不期待普通明文；记录受控维护事件。 |
| 调用条件或配置错误 | 参数、配置、完整帧长度/格式、安全数据或固定 Profile 不符合合同 | 拒绝并按稳定状态码处置；不得改用旧格式或弱 Profile。 |
| 完整帧或 FECF 失败 | tcsec_receive 内部完整帧检查未通过 | 丢弃帧，不调用明文校验或 state_commit，不推进密码状态。 |
| 安全关联或重放拒绝 | 安全关联不存在、检测到重放或 IV 前跳超限 | 丢弃，不尝试旧 SPI 或宽松窗口；达到阈值后告警。 |
| Recovery 认证或明文校验拒绝 | Recovery GCM Tag 失败，或普通 CTR 明文被星务规则拒绝 | 丢弃并脱敏计数；两者必须分别统计，不得混称密码学认证失败。 |
| 资源或持久化失败 | 运行资源不足或持久化保证未建立 | 不释放明文；资源问题进入故障处置，持久化失败保持状态不变。 |

统一失败语义  除明确成功外，任何失败路径都不得释放或残留本次明文，replay/epoch/Pending 不得推进。

8. 时序、并发与资源约束

当前星务总周期参考为 120 ms；应为“完整帧检查 + 密钥派生/解密或认证 + 明文校验回调 + 原子提交”分配预算，发布前以目标板 p99 与最大值验收。

密码模块状态上下文由星务托管。若多任务共享同一上下文，星务必须串行化密码处理；不得让两个帧并发修改同一 replay/epoch 状态。

明文交付方式由详细设计确定；资源不足时必须整体失败，不得截断、部分交付或在失败路径残留明文。

NVM 提交可能影响实时性，应采用任务级原子写适配，不在中断上下文执行长时持久化。具体调度模型在上板 ICD 中冻结。

计数器耗尽前必须由任务运维流程准备新安全关联；耗尽后关闭式拒绝，不允许回绕。

星务应从 RAM 镜像提供脱敏的 NVM 读/写/擦除计数、寿命阈值和失败状态；监控本身不得触发额外 NVM 轮询或写入。

9. 安全与可靠性要求

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| SR-01 | Root 与工作密钥不得通过星务接口、状态上报、日志、故障转储或普通文件导出。 |
| SR-02 | 安全关键失败一律 fail closed；不得自动回退 ECB、静态明文链路、软件根密钥或旧协议解析。 |
| SR-03 | 普通 TC 明文只有在模块完成完整帧/FECF、SPI/replay/前跳/CTR 解密，且星务明文校验与原子 state_commit 均成功后才可返回和分发。 |
| SR-04 | Recovery Root 与 Operational Root 独立；Recovery 只接受固定 Root Prepare 事务。 |
| SR-05 | 普通、Next、Recovery 的 replay 状态相互隔离；复位后仍能拒绝已接受帧。 |
| SR-06 | 密钥派生上下文必须绑定 Spacecraft ID、Direction、Suite、SPI、Security Epoch 与 Root Version。 |
| SR-07 | 执行模块清理、初始化失败或致命故障隔离时，应清零敏感上下文与暂存明文。 |
| SR-08 | 所有公开错误以稳定 code 供星务分支；不得依赖可变 message 文本。 |
| SR-09 | 启动时执行配置一致性与密码自检；任何无法证明的 IV/状态唯一性均拒绝新保护操作。 |
| SR-10 | 调试构建的测试 Root 注入能力必须在生产构建不可达。 |
| SR-11 | NVM 读写优化不得削弱防重放或掉电一致性；逻辑持久化事务仅在已获得持久化保证后成功，介质寿命不足或状态不确定时必须 fail closed。 |
| SR-12 | 密码模块只接受完整 TC 帧入口 tcsec_receive；不得保留仅 security_data 的旧入口、兼容解析器或绕过 FECF 的调用路径。 |

风险声明  普通 CTR 无 Tag，FECF、Replay 与明文格式校验均不能替代密码学完整性；当前设计必须作为受限 Profile 明确接受剩余风险。若任务威胁模型要求抵抗主动篡改，应增加 GCM/CMAC Tag 或依赖覆盖完整帧的外部认证链路。

10. 联调与验收

| 级别 | 重点 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| L1 模块/向量 | 密码模块使用与地面一致的完整帧、Root、SPI、IV、派生上下文和 FECF。 | AES/SM4 CTR、Recovery GCM 向量一致；覆盖完整帧长度、FECF、SPI/profile、replay、SPI 回绕、切换、回调与资源边界。 |
| L2 主机端到端 | 地面保护/测控组帧/星务 tcsec_receive/明文校验器/NVM 全链路。 | P0 场景全部通过；失败均不提交、不释放；普通 CTR 篡改与 Recovery Tag 失败分开验收。 |
| L3 硬件在环 | 物理 TPM、目标编译器、板卡字节序、真实 NVM、读写预算/介质寿命与时间预算。 | 满足发布门禁、掉电恢复、写次数上限、寿命裕量和防重放不回退要求。 |

验收必须区分随机链路差错、重放、CTR 主动篡改和 Recovery GCM 认证失败；不得把明文格式拒绝统计为密码学认证成功。

10.1 最小验收场景

普通 Current TC：明文逐字节一致，replay 只提交一次。

同帧重放与复位后重放：均拒绝，明文长度为 0。

Next 自动提升：首个合法 Next 帧触发安全关联切换并作为普通成功帧处理，旧 SPI 随即拒绝。

Recovery 两阶段换根：Prepare 后无普通明文；重启可恢复 Pending；首个 Next 帧激活新 Root。

持久化失败：不释放明文、不推进内存或 NVM 状态；故障解除后同帧可成功重试。

CTR 密文单点篡改且重新计算 FECF：必须被正式明文校验规则拒绝；测试结论只证明规则覆盖，不证明密码学完整性。

边界异常：密码模块拒绝截断、超长、帧格式/FECF、安全数据长度、未知 SPI、IV 前跳 4097 和输出缓冲区不足；调用方不得绕过后重试弱 Profile。

11. 待确认与接口冻结清单

| 优先级 | 待确认项 | 责任建议 | 冻结产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 正式 TC 明文校验规则及正反样例 | 星务 + 测控 | 校验规则规格、Golden Vectors |
| P0 | 目标 NVM 原子提交、读写预算、耐久性与掉电恢复语义 | 星务 + 硬件 | NVM 适配 ICD、全寿命测算、逐帧提交实现及故障注入用例 |
| P0 | 星务任务调度、调用上下文与 120 ms 内预算 | 星务 + 密码 | 时序预算表、HIL 门禁 |
| P0 | Root 初始装载与生产构建隔离 | 密码 + 总体 | 装载流程、构建配置审查 |
| P1 | 健康状态字段、阈值和告警等级 | 星务 + 测试 | 脱敏状态字典 |
| P2 | 启动 KAT、看门狗与故障安全模式策略 | 总体 + 安全 | 安全启动与自检方案 |
| P0 | 完整 TC 帧缓冲区所有权、tcsec_receive 调用上下文与错误处置 | 星务 + 密码 | C 接口 ICD、并发约束、完整帧正反向量 |
| P0 | 普通 CTR 无 Tag 的剩余风险接受或认证升级方案 | 总体 + 安全 + 测控 | 威胁模型、风险接受记录或 GCM/CMAC/外部认证 ICD |

12. 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Security Association（SA） | 按方向与 SPI 绑定精确 Key Version、suite、策略版本、状态和 Managed Parameters 的安全关联。 |
| Current / Next | 普通 TC 当前与下一安全关联；NextSPI=(CurrentSPI+1) mod 65536，星载在首个通过完整处理的 Next 帧后提升。 |
| Recovery | 独立、带 GCM 认证的低频恢复通道，仅用于 Root Prepare。 |
| Replay Window | 持久化的接收窗口，用于拒绝重复或过旧 IV。 |
| Pending Root | 已通过 Recovery 认证并持久化、等待首个 Next 帧激活的 Operational Root。 |
| Plaintext Validator | 由星务提供规则和实现、由密码模块同步调用的 TC 明文校验器；不等同于密码学认证。 |
| 星载密码系统 | 部署在星务软件内部的 TC 安全功能模块，与星务一体化编译、调度和运行，不是独立分系统或外部设备。 |
| 完整 TC 帧 | tcsec_receive 的唯一帧输入，包含 Primary Header、SPI、IV、Ciphertext、可选 Tag 与 FECF。 |

附录 A  交付口径摘要

当前交付  星务软件内置的星载 TC 安全模块具备完整 TC 帧接收、Current/Next/Recovery、重放防护、星务明文校验回调、原子状态提交和敏感状态清零。

后续扩展  启动自检、健康状态上报、目标板 NVM 适配和普通 TC 密码学完整性方案需在各自 ICD 冻结后实现；在此之前不得以运行时猜测、兼容分支或 FECF 替代明确合同。